简上体育综合体采购监控录像存储设备

项目需求书

- 项目目标

为进一步强化场馆运营安全管理，切实保障群众生命财产安全，提升场馆运营服务质量，打造安全、优质的现代化运动场所，我中心拟为简上体育综合体新增监控录像存储设备。

二、服务时间

2026年6月-8月（具体时间以合同签订时间为准）

- 三、项目内容

- （一）供应商所提供的产品型号、技术规格、技术参数、材质、数量等必须与采购需求一致的全新、完好、未使用的原装产品，并在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。否则，采购方有权拒绝接收产品。

- （二）供应商提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、安装费、人工费以及合理的利润等，该报价作为一经确定中标即为合同采购价。采购方按照财政集中支付程序办理费用支付的手续。

（三）供应商提供的产品经采购方验收后，若出现质量问题，需无条件配合采购方进行更换，应无条件配合采购方予以更换。产品质量保证期为2年，其中免费保修期不少于1年，并提供售后服务承诺函，免费保修期自产品安装并验收合格之日起计算。

（四）供应商实施期限：签订合同后10天内完成设备交付，经采购人验收合格，(具体以合同签订为准)。如遇不可控原因（包括但不限于自然灾害、其他重大流行性疾病等情况）可由双方协商完成时间。

（五）供应商投标材料需注明产品规格参数，如未按要求提供或产品参数不一致则该投标材料无效。

（六）项目总体要求

存储系统须与场馆现有网络摄像机、监控平台无缝兼容，支持ONVIF、GB/T28181等标准协议。录像存储时长满足不少于90天24小时连续存储。设备满足7×24小时高负荷稳定运行，具备高可靠、易维护、可扩展特性。供应商提供完整技术支持、安装调试及标准化维保服务。

四、采购内容及规格要求

（一）2台24盘位网络视频存储单元

设备类型：企业级24盘位机架式网络视频存储服务器（NVR/CVR）

1.设备配置：≥1颗64位多核处理器，配置8GB内存，内置EMMC系统盘，可接入24块硬盘；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。

2.设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源供电。

3.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。

4.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。

5.可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。

6.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放。

7.可通过IE浏览器对存储数据进行备份。

8.设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖。

9.运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络、时间、阵列、存储池。

10.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。

11.支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋、Edge、WT浏览器对设备进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示。

12.设备具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。

13.支持在WEB页面进行IP远程管理、管理Cluster集群功能、硬件故障检测、诊断等功能。

14.可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨；可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖。

15.设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写；支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读。

16.支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列。

17.提供3C、公安部委托型式检验报告。

（二）48台8TB企业级硬盘

容量：单盘8TB

类型：企业级机械硬盘（禁止监控级/台式机盘/ SMR叠瓦盘）

8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。空气盘，CMR传统磁记录。传输速率255MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。MTBF可达2,000,000小时。

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。

工作负载支持：7×24小时不间断工作，年工作负载率≥180TB/年。

可靠性：MTBF≥200万小时，具备振动补偿、低错误率，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。

储存天数：按存储单元满配或按90天存储计算配置（以实际设计为准）。

（三）辅材及安装

服务器导轨、国标电源线、千兆网线、扎带、理线架、标识标签等，含设备上架、布线、调试、系统对接。

（四）技术性能指标要求

存储时长：实现场馆监控视频连续存储≥90天（24小时不间断）。

兼容性：完全兼容现有监控品牌摄像机及平台，无需更换前端设备。

数据安全：支持硬盘故障预警、掉线报警、录像完整性保护。

回放性能：支持多路同时回放，回放流畅无卡顿，支持秒级定位检索。

扩展能力：支持后续扩容硬盘或扩展柜，保护前期投资。

（五）安装、调试与交付要求

供应商负责免费送货上门、卸货、上架安装、布线调试。施工期间服从场馆管理，不影响正常运营，做到文明施工、安全施工。

完成与现有监控平台的对接调试，确保所有视频正常存储、回放、下载。调试完成后出具调试报告、设备清单、操作手册，完成验收。

（六）培训要求

供应商对场馆管理人员进行现场操作培训。

培训内容包括：存储状态查看、录像回放与下载、硬盘更换、报警处理、基础运维。提供纸质及电子版操作手册。

（七）维保服务要求

1.质保期限：产品质量保证期为2年，其中免费保修期不少于1年，免费保修期自产品安装并验收合格之日起计算。

2.响应时效：7×24小时技术电话响应，接到故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场8小时内修复故障。

3.故障处理：无法即时修复时，供应商提供备用设备或临时方案，确保监控存储不中断。质保期内所有配件更换、上门服务、维修调试全免费，不收取任何费用。

4.巡检服务：质保期内每年提供不少于2次免费上门巡检，检查设备运行状态、硬盘健康度、系统日志、存储容量、线路稳定性，出具巡检报告及优化建议。

5.后期服务：质保期满后提供终身技术支持与优惠维保方案，仅收取配件成本费，免收上门服务费、人工费。

6.数据保障：维保期间因设备质量或维保不当导致数据丢失，由供应商承担相应责任。

（八）验收标准

1.设备为全新原厂正品，型号、参数、数量与合同一致，证件齐全。

2.24盘位存储单元运行稳定，企业级硬盘识别正常，RAID组建正常。所有监控视频正常存储，回放清晰流畅，存储时长满足≥90天要求。

3.完成系统对接、培训交付，资料完整移交。各项功能、报警、权限管理均正常可用。

（九）商务与其他要求

供应商须提供原厂质保承诺函、产品合格证、检测报告等资质文件。报价包含设备、运输、安装、调试、培训、税费、一年维保等一切费用。严禁提供翻新、返修、水货设备，一经发现视为违约，采购方有权拒收并追责。项目工期自合同签订后按采购方要求时间完成上线。

四、报价限额

- 29.9万元，项目报价表需与下表保持一致：

| 采购简上体育综合体监控录像存储设备项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24盘位视频存储单元 | 台 | 2 |  |
| 2 | 8T企业级硬盘 | 台 | 48 |  |
| 3 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| 4 | 监控授权 | 台 | 2 |  |
| 5 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 投标价格（万元）：_____（以万元为单位，最多保留两位小数） |  |  |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织 （提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、资质证书等扫描件）总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

公开征集——综合评分法

- 评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

(三）评分标准

| 序号 | 评分项 | 内容 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 经费测算 | 30 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分 |
| 2 | 技术 部分 | 实施方案 | 25 | 考察内容： （1）对项目需求理解程度，技术方案的合理性、可行性； （2）对项目场地系统实施、安装要点； （3）建立日常运行维护、系统升级方案。 评分标准： 满足以上任意一项要求得5分，最高得15分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得10分； 2.良：项目实施方案内容较丰富、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得7分； 3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得4分； 4.差：其它情况不得分。 |
| 3 |  | 质量保障措施及方案 | 25 | 考察内容： 1、产品品质保障措施； 2、售后技术支持与服务质量保障措施； 3、故障应急处置及响应实施方案。 评分标准： 满足以上任意一项要求得5分，最高得15分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：质量保障措施及方案内容全面具体、科学合理、针对性强、可操作性强，加10分； 2.良：质量保障措施及方案内容较丰富、科学合理、针对性较强、可操作性较强，加7分； 3.中：质量保障措施及方案内容完整性、科学合理、针对性、可操作性均一般，加4分； 4.差：其它情况不得分。 |
| 4 | 商务 部分 | 同类项目业绩 | 10 | 考察内容： 提供2023年01月01日至本项目投标截止之日（以合同签订时间为准）投标人具有存储设备类采购项目经验，提供交付合同，每提供1个得5分，最高得10分。（同一项目连续续签不重复得分，同一采购单位不重复计分） 证明文件： 提供项目合同关键信息扫描件或复印件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供或提供的扫描件不清晰导致专家无法判断的，不得分。 |
| 5 |  | 拟安排项目负责人 | 5 | （一）评审内容 拟安排的项目负责人（须为自有员工）情况： 1.具有本科（或以上）学历的，3分。 2.项目负责人须具备计算机、信息系统类中级及以上职称；或持有人力资源和社会保障部、工业和信息化部统一颁发的信息系统项目管理师证书（高级）、系统集成项目管理工程师证书（中级），得2分。 以上合计最高得5分。 （二）评审依据： 1.提供毕业证书扫描件及学历信息在学信网查询结果截图，原件备查。 2.提供相关证书证明材料。 3.以上人员近三月社保缴纳记录。 |
| 6 |  | 服务承诺 | 5 | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.产品质量保障； 2.售后服务维保承诺。 （二）评审依据： 提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，提供服务承诺得5分，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |

八、供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；

6.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

九、其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“采购简上体育综合体监控录像存储设备”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式：0755-23338140

附件1

- 诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |